UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Organização de Computadores · Prof. Linder Cândido

Explicação Detalhada do Código

Relógio Digital em Assembly RISC-V Bare Metal

Raissa Cavalcanti e Luiz Torres

Março de 2026

# 1. Glossário de Termos Técnicos

Todos os termos técnicos utilizados neste trabalho são definidos abaixo em ordem de relevância para a compreensão do código.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Bare Metal | Execução direta sobre o hardware, sem sistema operacional ou qualquer camada de software intermediária. |
| RISC-V | Arquitetura de conjunto de instruções (ISA) open-source baseada no paradigma RISC (Reduced Instruction Set Computer). Projetada para ser simples, modular e extensível. |
| RV32IMA | Variante do RISC-V: 32 bits, com extensão I (inteiros base), M (multiplicação e divisão) e A (operações atômicas). |
| Assembly / ASM | Linguagem de programação de baixo nível onde cada instrução corresponde diretamente a uma operação do processador. |
| MMIO | Memory-Mapped I/O — periféricos cujos registradores são acessados como endereços de memória comuns. |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter — circuito de comunicação serial assíncrona. Converte dados em uma sequência de bits transmitidos por um único fio. |
| NS16550 | Modelo clássico de chip UART, amplamente compatível e emulado pelo QEMU na plataforma virt. |
| PLIC | Platform-Level Interrupt Controller — controlador central de interrupções externas do RISC-V. Gerencia prioridades, habilitações e entrega de IRQs para os harts. |
| CLINT | Core-Local Interruptor — fornece o timer de hardware (mtime/mtimecmp) e interrupções de software por hart. |
| mtime | Registrador de 64 bits do CLINT que conta continuamente na frequência do clock do sistema (10 MHz no QEMU virt). Somente leitura. |
| mtimecmp | Registrador de 64 bits do CLINT. Quando mtime >= mtimecmp, uma Machine Timer Interrupt é gerada para o hart correspondente. |
| CSR | Control and Status Register — registradores especiais do processador acessíveis apenas por instruções CSR (csrr, csrw, csrs, csrc). |
| mtvec | CSR Machine Trap Vector — endereço para onde a CPU salta ao receber qualquer trap (interrupção ou exceção). |
| mcause | CSR Machine Cause — descreve o motivo da última trap. Bit 31=1 indica interrupção; bits 30:0 indicam o código da causa. |
| mstatus | CSR Machine Status — contém o bit MIE (bit 3) que habilita/desabilita globalmente todas as interrupções. |
| mie | CSR Machine Interrupt Enable — bits individuais que habilitam cada tipo de interrupção: bit 7=MTIE (timer), bit 11=MEIE (external). |
| mret | Machine Return — instrução de retorno de trap. Restaura PC←mepc e reabilita interrupções conforme mstatus.MPIE. |
| ISR | Interrupt Service Routine — rotina de tratamento de uma interrupção específica. |
| wfi | Wait For Interrupt — instrução que suspende o hart até a chegada de uma interrupção, economizando energia e evitando busy-wait. |
| hart | Hardware Thread — núcleo de execução do RISC-V. QEMU virt usa um único hart (hart0) no modo single-core. |
| Callee-saved | Registradores que uma função DEVE preservar ao retornar (s0–s11, ra). Se usados, devem ser salvos e restaurados na pilha. |
| Caller-saved | Registradores que podem ser sobrescritos por qualquer função (t0–t6, a0–a7). O chamador deve salvar se precisar preservá-los. |
| Stack Pointer (sp) | Registrador x2 — aponta para o topo atual da pilha. A pilha RISC-V cresce de endereços altos para baixos. |
| ra | Return Address — registrador x1 que armazena o endereço de retorno de uma chamada de função (salvo por jal). |
| jal rd, label | Jump And Link — salta para label e salva PC+4 em rd. Usado para chamadas de função (jal ra, func). |
| jr ra | Jump Register ra — retorna de uma função saltando para o endereço em ra. |
| la rd, label | Load Address — pseudoinstrução que carrega o endereço de um símbolo em rd. |
| li rd, imm | Load Immediate — pseudoinstrução que carrega um valor imediato em rd. |
| lw / sw | Load Word / Store Word — lê/escreve 4 bytes de/para memória. |
| lb / sb | Load Byte / Store Byte — lê/escreve 1 byte de/para memória. |
| lbu | Load Byte Unsigned — lê 1 byte e zera os 24 bits superiores (sem extensão de sinal). |
| slli rd, rs, n | Shift Left Logical Immediate — desloca rs n bits à esquerda. Equivale a multiplicar por 2^n. |
| sltu rd, rs1, rs2 | Set Less Than Unsigned — rd=1 se rs1 < rs2 (sem sinal), rd=0 caso contrário. Usado para detectar carry. |
| csrr rd, csr | CSR Read — lê o valor do CSR para rd. |
| csrw csr, rs | CSR Write — escreve rs no CSR. |
| csrs csr, rs | CSR Set bits — seta os bits indicados por rs no CSR (OR bit a bit). |
| csrc csr, rs | CSR Clear bits — limpa os bits indicados por rs no CSR (AND NOT). |
| .equ nome, val | Diretiva: define uma constante simbólica (equivalente ao #define do C). |
| .section | Diretiva: inicia uma nova seção no binário (.text, .data, .bss). |
| .align n | Diretiva: alinha o endereço atual a um múltiplo de 2^n bytes. |
| .space n | Diretiva: reserva n bytes não inicializados. |
| .byte val | Diretiva: define 1 byte com valor inicial. |
| .ascii str | Diretiva: declara uma string de bytes (sem null terminator automático — \0 deve ser explícito). |
| .global sym | Diretiva: torna o símbolo visível para o linker (necessário para _start). |
| Linker Script | Arquivo .ld que instrui o linker sobre onde posicionar cada seção do binário na memória. |
| PLIC Claim | Leitura do registrador PLIC_CLAIM — retorna o ID da IRQ pendente de maior prioridade e a marca como "em atendimento". |
| PLIC Complete | Escrita do IRQ ID no PLIC_CLAIM — informa ao PLIC que a IRQ foi atendida e pode ser entregue novamente. |

# 2. Arquivo clock.S — Código Assembly Principal

## 2.1 Cabeçalho e opção do assembler

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .option norvc | Desabilita a extensão de instruções comprimidas de 16 bits (RVC). Garante que todas as instruções sejam de 32 bits, evitando problemas de alinhamento no trap_handler e simplificando o debug. |

## 2.2 Constantes — UART NS16550

O NS16550 é byte-addressable: cada registrador ocupa 1 byte. Os offsets são somados ao UART_BASE (0x10000000):

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .equ UART_BASE, 0x10000000 | Endereço físico base da UART0 na plataforma QEMU virt. Todo acesso à UART usa este endereço como base. |
| .equ UART_RHR, 0 | Receive Holding Register — byte 0 do UART_BASE. Leitura retorna o byte recebido mais recente (válido quando LSR bit0=1). |
| .equ UART_THR, 0 | Transmit Holding Register — mesmo offset do RHR (byte 0). Escrita envia um byte pela UART. |
| .equ UART_IER, 1 | Interrupt Enable Register — byte 1. Bit 0 (ERBFI): habilita IRQ ao receber dados. DEVE ser 1 (byte offset, não word offset 4). |
| .equ UART_LSR, 5 | Line Status Register — byte 5. Bit 0=dado disponível para leitura. Bit 5=TX Holding Empty (pode transmitir). |
| .equ LSR_DR, 0x01 | Máscara do bit 0 do LSR: Data Ready. Indica que há um byte no RHR aguardando leitura. |
| .equ LSR_THRE, 0x20 | Máscara do bit 5 do LSR: TX Holding Register Empty. Indica que a UART está pronta para receber o próximo byte a transmitir. |

## 2.3 Constantes — PLIC

O PLIC do QEMU virt reserva endereços específicos para cada hart e modo de privilégio. UART0 usa a IRQ de número 10:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .equ PLIC_PRIORITY, 0x0C000000 | Base dos registradores de prioridade. O registrador da IRQ N está em PLIC_PRIORITY + N*4. Prioridade 0 = desabilitada; 1-7 = habilitada (maior número = maior prioridade). |
| .equ PLIC_ENABLE, 0x0C002000 | Registrador de habilitação para hart0 M-mode. Cada bit corresponde a uma IRQ: bit N controla a IRQ N. Múltiplos de 32 bits cobrem 32 IRQs por registrador. |
| .equ PLIC_THRESHOLD, 0x0C200000 | Threshold de prioridade do hart0 M-mode. Apenas IRQs com prioridade > threshold são entregues ao hart. Zero aceita qualquer IRQ de prioridade >= 1. |
| .equ PLIC_CLAIM, 0x0C200004 | Registrador de claim/complete do hart0 M-mode. Leitura = claim (retorna ID da IRQ pendente). Escrita = complete (confirma atendimento). |
| .equ UART_IRQ, 10 | Número da IRQ da UART0 na plataforma QEMU virt. Definido pela especificação da plataforma virt do QEMU. |

## 2.4 Constantes — CLINT

O CLINT usa endereços absolutos porque o GNU Assembler não aceita expressões compostas como operando de memória (ex: CLINT_BASE+0xBFF8 seria inválido em lw):

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .equ MTIME_LO, 0x0200BFF8 | Endereço da word baixa (bits 31:0) do contador mtime de 64 bits. Incrementa continuamente a 10 MHz no QEMU virt. |
| .equ MTIME_HI, 0x0200BFFC | Endereço da word alta (bits 63:32) do contador mtime. As duas words formam um contador de 64 bits. |
| .equ MTIMECMP_LO, 0x02004000 | Endereço da word baixa do comparador mtimecmp. IRQ de timer gerada quando mtime >= mtimecmp. |
| .equ MTIMECMP_HI, 0x02004004 | Endereço da word alta do comparador mtimecmp. |
| .equ TIMER_HZ, 10000000 | 10.000.000 ticks = 1 segundo. Somado ao mtime atual para programar o próximo disparo exatamente 1 segundo depois. |

## 2.5 Constantes de mcause e CSR bits

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .equ CAUSE_TIMER, 0x80000007 | Machine Timer Interrupt: bit 31=1 (é interrupção, não exceção) + código 7 (timer). Valor de 32 bits completo para comparação direta com mcause. |
| .equ CAUSE_EXTERNAL, 0x8000000B | Machine External Interrupt: bit 31=1 + código 11 (interrupção externa / PLIC). Gerada quando o PLIC entrega uma IRQ ao hart. |
| .equ MIE_MTIE, (1 << 7) | Bit 7 do CSR mie: Machine Timer Interrupt Enable. Setá-lo permite que interrupções de timer alcancem o hart. |
| .equ MIE_MEIE, (1 << 11) | Bit 11 do CSR mie: Machine External Interrupt Enable. Setá-lo permite que o PLIC entregue IRQs ao hart. |
| .equ MSTATUS_MIE, (1 << 3) | Bit 3 do CSR mstatus: Machine Interrupt Enable global. Deve ser setado APÓS configurar todos os periféricos e antes do wfi. |

## 2.6 Seção .bss — Pilha de 4 KB

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .section .bss | Início da seção de dados não inicializados. O linker posiciona esta seção após .data e zera o conteúdo. |
| .align 4 | Alinha o endereço atual a 2^4 = 16 bytes. Garante que a pilha comece em endereço bem alinhado. |
| .space 4096 | Reserva 4096 bytes (4 KB) para a pilha. Espaço suficiente para frames aninhados de ISR + subfunções. |
| stack_top: | Label que aponta para o byte imediatamente APÓS os 4 KB reservados. A pilha RISC-V cresce para baixo: SP começa aqui e diminui a cada push. |

## 2.7 Seção .data — Variáveis e Strings

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .section .data | Início da seção de dados inicializados. Carregada do binário para a RAM na inicialização. |
| .align 2 | Alinha a 2^2 = 4 bytes. Garante acesso word-aligned às variáveis. |
| g_horas: .byte 0 | Variável global de 1 byte: valor das horas (0–23). Inicializada em 0. |
| g_minutos: .byte 0 | Variável global de 1 byte: valor dos minutos (0–59). |
| g_segundos: .byte 0 | Variável global de 1 byte: valor dos segundos (0–59). |
| g_rxbuf: .space 16 | Buffer de recepção de 16 bytes para acumular caracteres digitados antes do Enter. |
| g_rxlen: .byte 0 | Número de bytes válidos atualmente armazenados em g_rxbuf. |
| str_banner: .ascii ...\0 | String do banner inicial. \r\n = Carriage Return + Line Feed. \0 = terminador nulo obrigatório para uart_puts. |
| str_ok: .ascii ...\0 | Mensagem de confirmação após ajuste de hora bem-sucedido. |
| str_err: .ascii ...\0 | Mensagem de erro exibida quando o formato do comando está incorreto. |

## 2.8 Função _start — Ponto de Entrada e Inicialização

O _start é o primeiro código executado pelo processador. Configura tudo que é necessário antes de entrar no loop principal:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .section .text | Início da seção de código executável. |
| .global _start | Torna _start visível ao linker como ponto de entrada. Sem isso, o linker não sabe onde o programa começa. |
| la sp, stack_top | PASSO 1: carrega o endereço de stack_top no registrador sp (x2). A partir daqui qualquer chamada jal pode usar a pilha. |
| la t0, trap_handler | PASSO 2a: carrega o endereço do trap_handler em t0. |
| csrw mtvec, t0 | PASSO 2b: escreve o endereço no CSR mtvec. A partir daqui, toda trap (interrupção ou exceção) faz a CPU saltar para trap_handler. |
| li t0, UART_BASE | PASSO 3a: t0 = 0x10000000 (endereço base da UART). |
| li t1, 1 | PASSO 3b: t1 = 1 (habilita bit 0 do IER: ERBFI = Enable Received Buffer Full Interrupt). |
| sb t1, UART_IER(t0) | PASSO 3c: escreve 1 no byte 1 do UART_BASE. A UART agora gera uma IRQ sempre que receber um byte. |
| li t0, PLIC_PRIORITY | PASSO 4a: t0 = endereço base dos registradores de prioridade do PLIC. |
| li t1, UART_IRQ | PASSO 4b: t1 = 10 (número da IRQ da UART0). |
| slli t1, t1, 2 | PASSO 4c: t1 = 10 * 4 = 40 (offset = IRQ * 4, pois cada reg. de prioridade ocupa 4 bytes). |
| add t0, t0, t1 | PASSO 4d: t0 = PLIC_PRIORITY + 40 = endereço do registrador de prioridade da IRQ 10. |
| li t2, 1 / sw t2, 0(t0) | PASSO 4e-f: escreve prioridade = 1 para a IRQ 10. Prioridade 0 = desabilitada; qualquer valor > 0 habilita. |
| li t0, PLIC_ENABLE | PASSO 5a: endereço do registrador de habilitação das IRQs do hart0 M-mode. |
| li t1, (1 << UART_IRQ) | PASSO 5b: t1 = 1 << 10 = 0x400. Bit 10 corresponde à IRQ 10. |
| sw t1, 0(t0) | PASSO 5c: habilita a IRQ 10 no PLIC. Agora o PLIC pode entregar a IRQ da UART ao hart. |
| li t0, PLIC_THRESHOLD / sw zero | PASSO 6: threshold = 0. O PLIC entregará qualquer IRQ com prioridade >= 1. |
| jal timer_set | PASSO 7: chama timer_set para programar o primeiro disparo do timer (mtime + 10.000.000 = daqui a 1 segundo). |
| li t0,(MIE_MTIE¦MIE_MEIE) / csrs mie,t0 | PASSO 8: seta os bits 7 e 11 no CSR mie. Habilita interrupções de timer E externas individualmente. |
| li t0, MSTATUS_MIE / csrs mstatus,t0 | PASSO 9: seta o bit 3 do CSR mstatus. Liga o enable global de interrupções. A partir daqui o processador pode ser interrompido. |
| la a0, str_banner / jal uart_puts | PASSO 10a: exibe o banner de boas-vindas pela UART. |
| jal display_time | PASSO 10b: exibe 00:00:00 como hora inicial. |

## 2.9 Loop Principal

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| main_loop: | Label de início do loop infinito. |
| wfi | Wait For Interrupt: suspende o hart até a chegada de uma interrupção. CPU fica em estado idle, consumindo energia mínima. Substitui o busy-wait. |
| j main_loop | Após retornar da ISR (via mret), salta de volta para wfi. O loop nunca executa lógica — apenas aguarda. |

## 2.10 Função timer_set — Programação do Timer

Calcula o próximo disparo como mtime_atual + 10.000.000 e escreve no mtimecmp. Implementa leitura segura de 64 bits e escrita atômica:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| li t0, MTIME_LO / li t1, MTIME_HI | Carrega os endereços das duas words do mtime (LOW=0x0200BFF8, HIGH=0x0200BFFC). |
| ts_retry: | Label de reentrada para o caso de carry detectado durante a leitura. |
| lw t3, 0(t1) | 1ª leitura do HIGH do mtime — salva em t3. |
| lw t2, 0(t0) | Leitura do LOW do mtime — salva em t2. |
| lw t4, 0(t1) | 2ª leitura do HIGH do mtime — salva em t4. |
| bne t3, t4, ts_retry | Se t3 != t4, o HIGH mudou durante a leitura do LOW (carry ocorreu). Repete o processo. |
| li t4, TIMER_HZ | Carrega 10.000.000 em t4. |
| add t5, t2, t4 | cmp_lo = mtime_lo + TIMER_HZ. Resultado pode ter overflow (carry para a parte alta). |
| sltu t4, t5, t2 | Detecta carry: se t5 < t2 (unsigned), houve overflow. t4 = 1 se carry, 0 se não. |
| add t4, t3, t4 | cmp_hi = mtime_hi + carry. Propaga o carry para a parte alta do novo comparador. |
| li t6, 0x7FFFFFFF | Valor máximo para bloquear o timer temporariamente durante a escrita. |
| sw t6, 0(t1) | Escreve HIGH=MAX no mtimecmp. Enquanto HIGH está inflado, mtime jamais alcança mtimecmp, evitando disparo espúrio. |
| sw t5, 0(t0) | Escreve o LOW definitivo. Agora a parte baixa está correta. |
| sw t4, 0(t1) | Escreve o HIGH definitivo. A escrita está completa e o timer é reprogramado de forma segura. |
| jr ra | Retorna ao chamador. |

## 2.11 trap_handler — Vetor de Interrupções

Único ponto de entrada para todas as traps. Salva todo o estado, identifica a causa e despacha para a ISR correta:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| .align 4 | Alinha trap_handler a 2^4 = 16 bytes. Obrigatório para o modo Direct do mtvec (bits [1:0] = 0b00). |
| addi sp, sp, -80 | Reserva 80 bytes na pilha: 20 registradores x 4 bytes cada. |
| sw ra, 0(sp) | Salva ra (endereço de retorno do código interrompido). Obrigatório — jal dentro da ISR sobrescreveria ra. |
| sw t0..t6, 4..28(sp) | Salva os 7 registradores temporários t0–t6. Qualquer função chamada na ISR pode sobrescrevê-los. |
| sw a0..a7, 32..60(sp) | Salva os 8 registradores de argumento/retorno. Usados por uart_putc, uart_puts, etc. |
| sw s0, 64(sp) | Salva s0 (callee-saved). Será usado para armazenar o IRQ ID do PLIC entre Claim e Complete. |
| sw s1, 68(sp) | Salva s1. Será usado para armazenar o byte recebido da UART, sobrevivendo a chamadas jal. |
| sw s2, 72(sp) | Salva s2. Usado em dec2 para preservar o valor original durante as duas chamadas uart_putc. |
| csrr t0, mcause | Lê o CSR mcause. Valor 0x80000007 = timer; 0x8000000B = external (PLIC/UART). |
| li t1, CAUSE_TIMER / beq t0,t1,isr_timer | Se mcause == timer, salta para isr_timer. |
| li t1, CAUSE_EXTERNAL / beq t0,t1,isr_external | Se mcause == external, salta para isr_external. |
| j trap_exit | Qualquer outro valor (exceção desconhecida): ignora e retorna normalmente. |

### ISR do Timer (isr_timer)

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| jal timer_set | Reprograma mtimecmp para o próximo segundo. Se não fizer isso, o timer não disparará mais. |
| jal tick_second | Incrementa os segundos. Se atingir 60, zera e incrementa os minutos. Se minutos atingirem 60, incrementa horas. Se horas atingirem 24, zera tudo. |
| jal display_time | Envia \rHH:MM:SS pela UART, sobrescrevendo o valor anterior na mesma linha do terminal. |
| j trap_exit | Salta para o código de restauração de contexto e mret. |

### ISR Externa — UART via PLIC (isr_external)

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| li t0, PLIC_CLAIM / lw s0, 0(t0) | PLIC Claim: lê o registrador. Retorna o ID da IRQ pendente e a marca como em atendimento. Salvo em s0 (callee-saved) para sobreviver às chamadas jal seguintes. |
| li t1, UART_IRQ / bne s0,t1,isr_done | Verifica se a IRQ é da UART (ID=10). Se não for, pula o processamento e vai direto para o Complete. |
| li t0, UART_BASE / lb s1, UART_RHR(t0) | Lê o byte recebido do Receive Holding Register. Salvo em s1 (callee-saved). |
| mv a0, s1 / jal uart_putc | Ecoa o byte: envia de volta ao terminal para que o usuário veja o que está digitando. |
| li t0,'\r' / beq s1,t0,isr_eol | Se o byte é CR (Enter), vai processar o comando completo. |
| li t0,'\n' / beq s1,t0,isr_eol | Se o byte é LF (Enter em alguns sistemas), também processa. |
| la t0, g_rxlen / lbu t1, 0(t0) | Lê o comprimento atual do buffer de recepção. |
| li t2, 15 / bge t1,t2,isr_done | Se o buffer está cheio (>= 15 bytes), descarta o caractere. |
| la t2, g_rxbuf / add t2,t2,t1 / sb s1,0(t2) | Armazena o byte na próxima posição livre do buffer. |
| addi t1,t1,1 / sb t1,0(t0) | Incrementa e salva o novo comprimento do buffer. |
| isr_eol: null-termina + jal parse_command | Fecha a string com \0 e chama parse_command para processar o comando. |
| sb zero, 0(t0) | Reseta g_rxlen = 0 para receber o próximo comando. |
| li t0,PLIC_CLAIM / sw s0,0(t0) | PLIC Complete: devolve o IRQ ID (s0 original) ao PLIC, sinalizando que a IRQ foi tratada. |

## 2.12 Restauração de Contexto e mret

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| lw ra,0(sp) ... lw s2,72(sp) | Restaura os 19 registradores na ordem inversa ao salvamento. Cada valor volta exatamente ao registrador correspondente. |
| addi sp, sp, 80 | Libera o frame da pilha, desfazendo o addi sp,sp,-80 inicial. |
| mret | Machine Return: restaura PC←mepc (onde o código foi interrompido), restaura o nível de privilégio e reabilita interrupções conforme mstatus.MPIE. A CPU retorna ao wfi. |

## 2.13 tick_second — Incremento do Relógio

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| la t0, g_segundos / lbu t1, 0(t0) | Carrega o endereço e lê o valor atual dos segundos (byte unsigned, 0–255 sem extensão de sinal). |
| addi t1, t1, 1 | Incrementa 1 segundo. |
| li t2, 60 / blt t1,t2,ts_seg | Se segundos ainda < 60, pula direto para salvar o novo valor. |
| li t1, 0 | Segundos chegaram a 60: zera. |
| la t0, g_minutos / lbu t2, 0(t0) / addi t2,t2,1 | Lê e incrementa os minutos. |
| li t3, 60 / blt t2,t3,ts_min | Se minutos < 60, salva sem incrementar horas. |
| li t2, 0 | Minutos chegaram a 60: zera. |
| la t0, g_horas / lbu t3, 0(t0) / addi t3,t3,1 | Lê e incrementa as horas. |
| li t4, 24 / blt t3,t4,ts_hora | Se horas < 24, salva normalmente. |
| li t3, 0 | Horas chegaram a 24 (meia-noite): zera. 23:59:59 → 00:00:00. |
| ts_hora/ts_min/ts_seg: sb ... | Salva os valores atualizados nos endereços das variáveis globais correspondentes. |

## 2.14 display_time — Formata e Exibe HH:MM:SS

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| li a0,'\r' / jal uart_putc | Envia Carriage Return (código ASCII 13): retorna o cursor ao início da linha atual, sem avançar para a próxima. A próxima exibição sobrescreve a anterior. |
| la t0, g_horas / lbu a0, 0(t0) / jal dec2 | Lê o valor das horas e chama dec2 para imprimir como dois dígitos (ex: 9 → "09"). |
| li a0,':' / jal uart_putc | Imprime o caractere ':' como separador entre HH e MM. |
| (repete para minutos e segundos) | Mesma sequência: lê a variável, chama dec2, imprime ':'. |
| li a0,' ' / jal uart_putc (×2) | Envia dois espaços para apagar eventuais caracteres extras que possam ter ficado da linha anterior. |

## 2.15 dec2 — Converte Número em Dois Dígitos ASCII

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| addi sp,sp,-8 / sw ra,0(sp) / sw s2,4(sp) | Salva ra (para poder usar jal) e s2 (para preservar o valor de entrada entre as duas chamadas uart_putc). |
| mv s2, a0 | Copia o valor recebido para s2 (callee-saved). a0 será sobrescrito pelas chamadas jal. |
| li t0, 10 / div t1, s2, t0 | Divisão inteira: t1 = s2 / 10 = dezena. Ex: 35 / 10 = 3. |
| rem t2, s2, t0 | Resto da divisão: t2 = s2 % 10 = unidade. Ex: 35 % 10 = 5. |
| li t3,'0' / add a0,t1,t3 / jal uart_putc | Converte a dezena para ASCII somando o código de '0' (48). Ex: 3 + 48 = '3'. Envia pela UART. |
| li t3,'0' / add a0,t2,t3 / jal uart_putc | Mesma conversão para a unidade. Ex: 5 + 48 = '5'. Envia pela UART. |
| lw ra,0(sp) / lw s2,4(sp) / addi sp,sp,8 / jr ra | Restaura contexto e retorna. |

## 2.16 parse_command — Interpreta "T HH:MM:SS"

Valida o comando byte a byte antes de aplicar qualquer alteração. Usa s0=HH, s1=MM, s2=SS para armazenar os valores validados:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| addi sp,sp,-16 / sw ra,s0,s1,s2 | Salva ra e s0/s1/s2 na pilha (serão reutilizados para armazenar os valores validados). |
| la t0, g_rxbuf | t0 aponta para o início do buffer com o comando recebido. |
| lbu t1,0(t0) / li t2,'T' / bne t1,t2,pc_err | Posição 0 deve ser o caractere 'T'. Se não for, vai para o tratamento de erro. |
| lbu t1,1(t0) / li t2,' ' / bne t1,t2,pc_err | Posição 1 deve ser um espaço. |
| lbu a0,2(t0) / lbu a1,3(t0) / jal p2d | Lê os dois caracteres das horas (posições 2 e 3) e chama p2d para converter. |
| li t1,-1 / beq a0,t1,pc_err | p2d retorna -1 se algum char não era dígito. Neste caso vai para o erro. |
| li t1,24 / bge a0,t1,pc_err | Valida o range: horas deve ser < 24. Valores 24–99 são inválidos. |
| mv s0, a0 | Salva o valor validado das horas em s0 (callee-saved). |
| (repete para ':' MM ':' SS) | Mesma lógica: verifica separadores ':' e converte MM e SS com p2d, validando ranges. |
| csrc mstatus, t0 (MIE=0) | Desabilita interrupções globais para garantir que as 3 variáveis sejam atualizadas atomicamente (sem risco de isr_timer ler valores parcialmente atualizados). |
| sb s0,0(g_horas) / sb s1,0(g_minutos) / sb s2,0(g_segundos) | Aplica os novos valores de hora, minuto e segundo nas variáveis globais. |
| csrs mstatus, t0 (MIE=1) | Reabilita interrupções. |
| jal uart_puts (str_ok) / jal display_time | Exibe confirmação e a nova hora imediatamente. |
| pc_err: jal uart_puts (str_err) | Em caso de erro, exibe a mensagem de erro. |

## 2.17 p2d — Dois Chars ASCII para Inteiro

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| li t0,'0' / li t1,'9' | Limites do range ASCII dos dígitos decimais: '0'=48, '9'=57. |
| blt a0,t0,p2d_err / bgt a0,t1,p2d_err | Valida a dezena: se menor que '0' ou maior que '9', retorna -1 (inválido). |
| blt a1,t0,p2d_err / bgt a1,t1,p2d_err | Valida a unidade da mesma forma. |
| sub t2,a0,t0 / sub t3,a1,t0 | Converte de ASCII para número: '5' - '0' = 5. |
| li t4,10 / mul t2,t2,t4 | Multiplica a dezena por 10. |
| add a0,t2,t3 / jr ra | a0 = dezena*10 + unidade. Retorna o valor final (0–99) em a0. |
| p2d_err: li a0,-1 / jr ra | Retorna -1 como código de erro para indicar input inválido. |

## 2.18 uart_putc — Envia Um Byte pela UART

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| li t0, UART_BASE | Carrega o endereço base da UART. |
| uart_tx_wait: | Loop de espera pela disponibilidade do transmissor. |
| lbu t1, UART_LSR(t0) | Lê o Line Status Register (byte 5 da UART). |
| andi t1, t1, LSR_THRE | Isola o bit 5: TX Holding Register Empty. |
| beqz t1, uart_tx_wait | Se o bit é 0 (transmissor ocupado), aguarda em loop. |
| sb a0, UART_THR(t0) | Transmissor livre: escreve o byte no THR. A UART inicia a transmissão serial. |
| jr ra | Retorna ao chamador. |

## 2.19 uart_puts — Envia String Null-Terminated

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| addi sp,sp,-8 / sw ra,0(sp) / sw s0,4(sp) | Salva ra (para poder usar jal) e s0 (para preservar o ponteiro da string entre iterações). |
| mv s0, a0 | Copia o ponteiro para s0 (callee-saved). a0 será sobrescrito por uart_putc. |
| uart_puts_loop: lbu a0, 0(s0) | Lê o próximo byte da string (unsigned para não confundir \0 com -1). |
| beqz a0, uart_puts_done | Se o byte é \0 (terminador nulo), encerra o loop. |
| jal uart_putc / addi s0,s0,1 | Envia o byte e avança o ponteiro para o próximo caractere. |
| j uart_puts_loop | Repete o loop. |
| uart_puts_done: lw ra / lw s0 / addi sp / jr ra | Restaura contexto e retorna. |

# 3. Arquivo link.ld — Linker Script

Define como as seções do binário compilado são organizadas na memória física do sistema:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| OUTPUT_ARCH(riscv) | Informa ao linker que o alvo é RISC-V (influencia o formato do ELF gerado). |
| ENTRY(_start) | Define _start como símbolo de entrada. O QEMU usa este endereço como PC inicial após carregar o kernel. |
| RAM (rwx) ORIGIN=0x80000000 | Define a região RAM a partir de 0x80000000 com permissões de leitura, escrita e execução. O QEMU carrega o kernel neste endereço. |
| .text > RAM | Seção de código posicionada no início da RAM. Primeiro bloco executado. |
| . = ALIGN(4) | Garante que as seções seguintes começam em endereços alinhados a 4 bytes (word-aligned). |
| .rodata > RAM | Dados somente leitura (constantes, strings literais). Posicionado após .text. |
| .data > RAM | Dados inicializados (variáveis globais com valores iniciais). Posicionado após .rodata. |
| .bss > RAM | Dados não inicializados (pilha). O linker garante que esta área seja zerada. |
| __bss_start / __bss_end | Símbolos exportados que marcam início e fim do .bss. Úteis para zero-init manual se necessário. |

# 4. Arquivo Makefile

Automatiza o processo de compilação e execução com regras claras:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| CROSS ?= riscv64-unknown-elf | Prefixo do toolchain. O operador ?= permite sobrescrever: make CROSS=outro-prefixo. |
| CC = $(CROSS)-gcc | Compilador/assembler GCC para RISC-V. Usado para montar o .S e ligar o .elf. |
| OBJDUMP = $(CROSS)-objdump | Ferramenta de disassembly para inspecionar o binário gerado. |
| -march=rv32ima | Define a ISA alvo: RV32 com extensões I (base), M (mul/div), A (atômicas). |
| -mabi=ilp32 | Application Binary Interface de 32 bits: int, long e pointers têm 32 bits. |
| -nostdlib | Não linka nenhuma biblioteca padrão C (libc, etc.). |
| -nostartfiles | Não inclui o arquivo crt0.o (startup C). Nosso _start é o único ponto de entrada. |
| -T link.ld | Usa o linker script personalizado ao invés do padrão. |
| -lgcc | Linka a biblioteca GCC runtime que implementa operações como mul e div em software quando necessário. |
| -machine virt | Plataforma QEMU: 'virt' tem UART0, PLIC e CLINT nos endereços que usamos. |
| -nographic | Redireciona a saída de vídeo para a serial (UART0 = terminal). Necessário para execução via Docker. |
| -bios none | Não carrega nenhuma BIOS ou firmware. Nosso ELF é carregado diretamente. |
| -kernel clock.elf | Carrega o binário como kernel: o QEMU o coloca em 0x80000000 e salta para o ENTRY. |
| -serial mon:stdio | Conecta o monitor interno do QEMU ao stdio, habilitando Ctrl-A X para encerrar. |
| dump: objdump -d -M no-aliases | Gera o disassembly com nomes reais (sem pseudoinstruções). Útil para debug. |

# 5. Arquivo Dockerfile

Define o ambiente de build e execução de forma reproduzível. Qualquer máquina com Docker executa o projeto da mesma forma, independentemente do sistema operacional host:

| Instrução / Diretiva | Explicação |
| --- | --- |
| FROM ubuntu:22.04 | Imagem base: Ubuntu 22.04 LTS. Fornece o apt e o sistema base. |
| ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive | Desabilita prompts interativos do apt durante a instalação de pacotes. |
| gcc-riscv64-unknown-elf | Toolchain GCC completo para compilar Assembly RISC-V em um host x86-64. |
| qemu-system-misc | Pacote que contém qemu-system-riscv32, o emulador da plataforma virt. |
| && rm -rf /var/lib/apt/lists/* | Remove o cache do apt para reduzir o tamanho da imagem Docker. |
| WORKDIR /project | Define o diretório de trabalho dentro do container. |
| COPY clock.S link.ld Makefile . | Copia apenas os 3 arquivos fonte necessários para dentro do container. |
| RUN make all | Compila durante o build da imagem. Se o código tiver erros, o build falha aqui. |
| CMD ["make", "run"] | Comando padrão ao iniciar o container: executa o QEMU com o binário compilado. |